Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Maturitní PRÁCE

Inteligentní senzorová deska s EsP 32

2026	Jiří Antl, 4.B

Prohlášení:

Souhlasím s tím, že s výsledky mé práce může být naloženo podle uvážení vedoucího maturitní práce a ředitele školy. V případě publikace budu  jako spoluautor.

Prohlašuji, že jsem na celé maturitní práci  samostatně a veškeré použité zdroje jsem .

V Uherském Hradišti, dne 9. 3. 2026

..................................................
 	podpis absolventa

RESUMÉ

Tato maturitní práce se zaměřuje na návrh a realizaci inteligentní senzorové desky založené na mikrokontroleru ESP32. Zařízení měří teplotu, vlhkost, tlak, nadmořskou výšku a detekuje přítomnost osob. Naměřená data se zobrazují na displeji, ukládají na SD kartu a odesílají přes Wi-Fi na server.

Součástí projektu je také webová aplikace vytvořená ve frameworku CodeIgniter 4, která umožňuje ukládání dat do databáze a jejich zobrazení pomocí grafů.

Výsledkem je funkční systém pro monitorování prostředí s možností vzdáleného přístupu k datům.

OBSAH

úvod	8

1	Teoretická část a analýza nástrojů	9

1.1	Internet věcí (IoT)	9

1.2	Mikrokontroler ESP32	9

1.2.1	Důvody volby ESP32	9

1.3	Použité senzory a komponenty	10

1.3.1	Senzor okolního prostředí (BME280)	10

1.3.2	Radarový senzor přítomnosti HLK-LD2450 (mmWave)	10

1.3.3	Modul pro SD kartu	11

1.3.4	OLED displej	11

1.4	Serverová infrastruktura	11

1.4.1	Proxmox Virtual Environment	11

1.4.2	Debian 13	12

1.4.3	XAMPP (Apache, MySQL, PHP)	12

1.5	Webová aplikace	12

1.5.1	PHP a CodeIgniter 4	12

1.5.2	MySQL databáze	13

1.5.3	Frontend – HTML, Bootstrap, Font Awesome a JavaScript	13

1.5.4	Vizualizace dat – Chart.js	13

2	Cíle práce a systémové požadavky	15

2.1	Hlavní cíl	15

2.1.1	Systém se skládá ze dvou hlavních částí:	15

2.2	Dílčí technické cíle	15

2.2.1	Sběr a zpracování dat	15

2.2.2	Zajištění spolehlivosti a zálohování dat	15

2.2.3	Automatická synchronizace dat	16

2.2.4	Vývoj webového rozhraní	16

2.2.5	Vizuální interpretace dat	16

3	Technická část dokumentace	17

3.1	Návrh a realizace hardwaru	17

3.1.1	Vývojové prostředí EasyEDA	17

3.1.2	Návrh elektronického schématu	17

3.1.3	Návrh a výroba plošného spoje (PCB)	19

3.1.4	Mechanická konstrukce a 3D tisk	20

3.2	Vývoj softwaru pro mikrokontroler (Firmware)	20

3.2.1	Čtení dat ze senzorů	21

3.2.2	Ukládání dat na SD kartu a formát CSV	21

3.2.3	Synchronizace dat při výpadku připojení	22

3.3	Návrh a realizace webové aplikace	22

3.3.1	Relační databáze MySQL	22

3.3.2	Architektura aplikace CodeIgniter 4	23

3.3.3	Komunikační rozhraní mezi ESP32 a serverem	24

3.3.4	Vizualizace dat a uživatelské rozhraní	24

4	Uživatelská část dokumentace	25

4.1	Sestavení a zprovoznění zařízení	25

4.1.1	Napájení	25

4.1.2	Umístění	25

4.2	Ovládání senzorové desky	26

4.3	Tisk ochranné 3D krabičky	26

4.4	Nasazení serveru a databáze	26

4.4.1	Instalace serverového prostředí	26

4.4.2	Vytvoření databáze a tabulek	26

4.4.3	Nasazení webové aplikace	27

4.5	Průvodce webovou aplikací	27

4.5.1	Úvodní stránka	27

4.5.2	Zobrazení grafů	28

4.5.3	Zobrazení pohybu v místnosti	28

Závěr	29

seznam použité literatury	30

Seznam použitých symbolů a zkratek	31

Seznam obrázků	32

Seznam tabulek	33

seznam Příloh	34

úvod

V současné době se velmi rychle rozvíjí oblast chytrých domácností a automatizace. Mnoho běžných domácích zařízení se připojuje k internetu a komunikuje s uživatelem nebo mezi sebou. Uživatelé tak mohou na dálku sledovat teplotu, ovládat osvětlení nebo kontrolovat přítomnost osob v místnosti. Tento trend mě inspiroval k vytvoření vlastního projektu, který propojuje praktické znalosti elektroniky, programování mikrokontrolerů a webových technologií. Maturitní práce s názvem Inteligentní senzorová deska s ESP32 si klade za cíl navrhnout a realizovat funkční zařízení, které bude měřit a odesílat environmentální údaje, zobrazovat je na displeji a umožní jejich přehlednou vizualizaci na webu.

Základ celého projektu tvoří mikrokontroler ESP32, který slouží jako hlavní řídicí jednotka. K tomuto čipu budou připojeny různé senzory, konkrétně senzor teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu (např. BME280) a mmWave senzor pro detekci pohybu a přítomnosti osob v místnosti. Dále bude zařízení obsahovat malý displej pro zobrazení aktuálních hodnot a trojici tlačítek, pomocí kterých si uživatel zvolí, jaké údaje se mají na displeji zobrazovat. Celé zařízení bude navrženo v softwaru EasyEDA, který umožňuje vytváření schémat zapojení i návrh plošných spojů PCB. Po návrhu desky bude projekt fyzicky realizován, osazen potřebnými komponenty a následně naprogramován v prostředí Arduino IDE.

Tento projekt kombinuje znalosti z několika oblastí informačních technologií. Vyžaduje pochopení principů návrhu elektronických obvodů, programování mikrokontrolerů, komunikace po síti i tvorby webových rozhraní. Cílem práce není pouze sestavení funkčního zařízení, ale i pochopení celého procesu vývoje – od návrhu a realizace hardware až po propojení s uživatelským prostředím. Výsledný produkt může sloužit jako základní prvek chytré domácnosti, který monitoruje prostředí a reaguje na přítomnost osob.

# Teoretická část a analýza nástrojů

Před samotným návrhem a realizací projektu bylo nutné analyzovat dostupné technologie a zvolit vhodné nástroje, které umožní splnit všechny požadavky zadání. Tato kapitola představuje teoretický základ použitých technologií a zdůvodňuje jejich výběr.

## Internet věcí (IoT)

Internet věcí (IoT) představuje síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších položek, které jsou vybaveny elektronikou, softwarem, senzory a síťovou konektivitou, což těmto objektům umožňuje propojovat se a vyměňovat si data mezi sebou.

V rámci této maturitní práce představuje IoT princip fungování celého projektu. Vytvořená senzorová deska slouží jako koncové zařízení, které sbírá data z okolního prostředí a odesílá je prostřednictvím internetu na webový server, kde jsou dále ukládána, zpracovávána a zobrazována uživateli.

## Mikrokontroler ESP32

Pro řízení celého systému byl zvolen mikrokontroler ESP32 od společnosti Espressif Systems. Jedná se o moderní a výkonný čip navržený pro IoT aplikace, který kombinuje dostatečný výpočetní výkon s integrovanou bezdrátovou konektivitou.

### Důvody volby ESP32

Integrovaná Wi-Fi a Bluetooth:

Na rozdíl od starších platforem (např. Arduino Uno) má ESP32 bezdrátovou konektivitu vestavěnou přímo na čipu. Není tedy nutné používat externí Wi-Fi modul, což zjednodušuje zapojení i návrh desky plošných spojů

Vysoký výkon:

Dvoujádrový procesor pracující na frekvenci až 240 MHz poskytuje dostatek výkonu pro současné měření dat ze senzorů, ukládání na SD karu a odesílání dat na server.

Dostatek periferií:

ESP32 nabízí velké množství GIPO a podporuje komunikační sběrnice I2C, SPI a UART, které jsou využity pro připojení senzorů, displeje a dalších součástek:

## Použité senzory a komponenty

Zařízení využívá několik klíčových periferií k získávání dat o okolním prostředí a jejich ukládání či zobrazení

### Senzor okolního prostředí (BME280)

Pro měření teploty, relativní vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku byl použit digitální senzor BME280. Tento senzor umožňuje na základě naměřeného tlaku také výpočet přibližné nadmořské výšky. Díky tomu je možné sledovat více environmentálních veličin pomocí jediného integrovaného modulu.

Senzor komunikuje prostřednictvím sběrnice I2C (Inter-Integrated Circuit). Jedná se o dvouvodičovou obousměrnou sběrnici využívající vodiče SDA (Seriál Data Line) a SCL (Seriál Clock Line). Výhodou této sběrnice je možnost připojení více zařízení na stejné vodiče, například současně senzoru a OLED displeje. Tím dochází k úspoře vstupně-výstupních pinů mikrokontroleru.

BME280 je vhodný pro dlouhodobé monitorování prostředí díky své relativně vysoké přesnosti, stabilitě měření a nízké spotřebě energie.

### Radarový senzor přítomnosti HLK-LD2450 (mmWave)

Pro detekci přítomnosti osob byl použit milimetrový radarový senzor HLK-LD2450 pracující na frekvenci 24 GHz

Běžné PIR (Passive Infrared) senzory reagují pouze na změnu infračerveného záření, tedy na pohyb teplého objektu. Pokud osoba zůstane delší dobu bez pohybu, RIP senzor ji přestane detekovat. Oproti tomu mmWave radar dokáže zaznamenat i velmi jemné mikro pohyby, například pohyb hrudníku při dýchání.

Díky této technologii je možné spolehlivě detekovat obsazenost místnosti i v případě, že se osoba aktivně nepohybuje. S mikrokontrolerem komunikuje senzor prostřednictvím sériové linky UART a poskytuje kontinuální informace o detekovaných objektech.

### Modul pro SD kartu

Pro zajištění zálohování dat i při případném výpadku Wi-Fi připojení byl do systému integrován modul pro paměťové karty MicroSD.

Komunikace probíhá pomocí sběrnice SPI (Seriál Peripheral Interface), která umožňuje rychlý a spolehlivý přenos dat, Naměřené hodnoty jsou ukládány ve formátu CSV (Comma-Separated Values), což je jednoduchý textový formát vhodný pro další zpracování například v tabulkovém procesoru.

Tím je zajištěno, že nedojde ke ztrátě dat ani při dočasné nedostupnosti serveru.

### OLED displej

Pro lokální zobrazení aktuálních hodnot slouží monochromatický OLED displej a úhlopříčkou 096 palce a rozlišením 128 x 64 pixelů.

Technologie OLED (Organic Light Emitting Diode) nevyžaduje podsvícení, protože jednotlivé pixely samy emitují světlo. To zajišťuje vysoký kontrast, dobrou čitelnost a nízkou spotřebu energie.

Displej je připojen přes sběrnici I2C, kterou sdílí se senzorem BME280, což přispívá k efektivnímu využití pinů mikrokontroleru.

## Serverová infrastruktura

Pro ukládání a zpracování naměřených dat byl vytvořen serverový systém, který zajišťuje komunikaci mezi senzorovou deskou a webovou aplikací.

### Proxmox Virtual Environment

Serverová část systému běží na virtualizační platformě Proxmox Virtual Environment. Jedná se o open-source řešení umožňující provoz více virtuálních strojů na jednom fyzickém serveru.

V rámci projektu je webová aplikace provozována na virtuálním serveru, což umožňuje:

- Oddělení webové služby od ostatních systémů.

- Snadnou správu a zálohování.

- Možnost budoucího rozšíření infrastruktury

Použití virtualizace zvyšuje stabilitu a bezpečnost celého řešení

### Debian 13

Na virtuálním serveru je nainstalován operační systém Debian 13. Jedná se o stabilní linuxovou distribuci vhodnou pro serverové nasazení.

Debian byl zvolen především z důvodu:

- Vysoké stability

- Bezpečnosti

- Dlouhodobé podpory

- Široké dostupnosti balíčků a dokumentace

Operační systém tvoří základní vrstvu celé serverové infrastruktury, na které jsou provozovány další služby

### XAMPP (Apache, MySQL, PHP)

Na operačním systému Debian 13 je nainstalován balíček XAMPP, který obsahuje:

- Apache – webový server

- MySQL – databázový server

- PHP – serverový skriptovací jazyk

Apache přijímá http požadavky ze zařízení ESP32 i z webového prohlížeče uživatele. PHP zpracovává aplikační logiku vytvořenou ve frameworku CodeIgniter 4. MySQL slouží k ukládání historických dat ze senzorů.

Tato kombinace tvoří kompletní serverové prostředí potřebné pro provoz webové aplikace

## Webová aplikace

Pro vizualizaci naměřených dat byla vytvořena webová aplikace, která umožňuje uživateli zobrazit aktuální i historická data.

### PHP a CodeIgniter 4

Backend webové aplikace byl vytvořen ve frameworku CodeIgniter 4. Jedná se o moderní PHP framework využívající architekturu MVC

Architektura MVC rozděluje aplikaci na tři části:

- Model – práce s databází

- View – uživatelské rozhraní

- Controller – aplikační logika

Toto rozdělení zajišťuje přehlednost kódu, snadnější údržbu a vyšší bezpečnost. Framework obsahuje například Query Builder, který pomáhá chránit aplikaci proti SQL Injection útokům.

### MySQL databáze

Pro ukládání dat je využit relační databázový systém MySQL

Byla navržena databázová struktura optimalizovaná pro časové dotazy, protože většina operací pracuje s výběrem dat podle časového intervalu (například poslední hodina, den nebo týden).

Databáze uchovává hodnoty:

- Čas uložení

- Teplotu

- Vlhkost

- Tlak

- Nadmořskou výšku

- Případně data z detekce pohybu

### Frontend – HTML, Bootstrap, Font Awesome a JavaScript

Uživatelské rozhraní bylo vytvořeno pomocí HTML, CSS, Font Awesome a frameworku Bootstrap

Bootstrap umožňuje:

- Rychlou tvorbu responzivního designu

- Jednotný vzhled komponent

- Použití hotových prvků jako jsou tlačítka, karty, navigační lišty či tabulky

Díky tomu je aplikace plně funkční i na mobilních zařízeních

### Vizualizace dat – Chart.js

Pro grafické zobrazení naměřených hodnot byla použita JavaScriptová knihovna Chart.js.

Tato knihovna umožňuje vykreslování interaktivních a responzivních grafů přímo v prohlížeči uživatele. Data jsou načítána pomocí asynchronních požadavků (AJAX) a zobrazována bez nutnosti obnovení celé stránky

# Cíle práce a systémové požadavky

Tato kapitola obsahuje hlavní cíl projektu a stanovuje konkrétní technické požadavky, které musely být splněny pro úspěšné dokončení maturitní práce. Požadavky byly stanoveny na začátku vývoje a sloužily jako vodítko při návrhu hardwaru i softwaru.

## Hlavní cíl

Hlavním cílem práce bylo navrhnout, vyvinout a realizovat funkční monitorovací IoT systém pro sledování environmentálních veličin a přítomnosti osob v místnosti.

Cílem nebylo pouze vytvořit funkční zařízení, ale navrhnout stabilní a rozšířený systém vhodný pro dlouhodobý provoz

### Systém se skládá ze dvou hlavních částí:

Hardwarová část

Senzorové desky založené na mikrokontroleru ESP32, která provádí měření a odesílá data.

Webová část

Server, který data přijímá, ukládá do databáze a umožňuje jejich přehledné zobrazení uživateli.

## Dílčí technické cíle

### Sběr a zpracování dat

Navrhnout a realizovat elektronický obvod založený na mikrokontroleru ESP32, který umožňuje současnou komunikaci přes sběrnici I2C, SPI a UART.

Zařízení musí být schopno spolehlivě získávat data ze senzoru BME280 a radarového modulu HLK-LD2450 a tato data dále zpracovávat

### Zajištění spolehlivosti a zálohování dat

Navrhnout systém lokálního ukládání dat na paměťovou kartu MicroSD ve formátu CSV

Toto řešení zajišťuje, že při výpadku připojení k serveru nedojde ke ztrátě naměřených hodnot.

### Automatická synchronizace dat

Vyvinout mechanismus, který po obnovení internetového připojení automaticky odešle chybějící záznamy ze SD karty na server.

Systém musí zajistit, aby při opětovném odesílání nedocházelo k duplicitnímu ukládání dat do databáze

### Vývoj webového rozhraní

Vytvořit responzivní webovou aplikaci ve frameworku CodeIgniter 4, která:

- Poskytuje API rozhraní pro příjem dat z ESP32.

- Ukládá data do databáze MySQL.

- Umožňuje uživateli zobrazit historii měření podle zvoleného časového období.

### Vizuální interpretace dat

Navrhnout vhodný způsob zobrazení naměřených dat.

Pro spojité veličiny jako je teplota, vlhkost, atmosférický tlak a nadmořská výška byly použity časové grafy. Pro data z radarového senzoru bylo nutné zvolit přehlednější způsob zobrazení než klasický spojnicový graf, aby bylo možné lépe interpretovat detekci přítomnosti v čase.

# Technická část dokumentace

Tato kapitola se zabývá technickým řešením celého systému. Popisuje návrh a realizaci hardwarové části zařízení, způsob komunikace mezi jednotlivými komponentami a strukturu softwarového řešení.

Dále obsahuje podrobný popis implementace programu pro mikrokontroler, zpracování dat ze senzorů a jejich ukládání do databáze. Součástí je také vysvětlení fungování webové aplikace, včetně práce s databází, generování grafů a zpracování dat na straně serveru.

Cílem této části je poskytnout detailní přehled o tom, jak je systém navržen a implementován, aby bylo možné jej pochopit.

## Návrh a realizace hardwaru

Hardwarová část projektu tvoří fyzický základ celého systému. Cílem nebylo vytvořit pouze funkční zapojení na nepájivém poli, ale navrhnout vlastní desku plošných spojů (PCB), která zajistí stabilitu, přehlednost a dlouhodobou spolehlivost zařízení.

### Vývojové prostředí EasyEDA

Pro návrh elektronického schématu a plošného spoje byl použit nástroj EasyEDA. Jedná se o online prostředí umožňující návrh schémat, návrh PCB i jejich 3D vizualizaci.

Výhodou tohoto nástroje je:

- Možnost vytvořit návrh zcela zdarma

- Rozsáhlá knihovna součástek

- Intuitivní editor schémat

- Integrovaný PCB editor

- Možnost exportu výrobních dat (Gerber souborů) pro profesionální výrobu

EasyEDA umožnila navrhnout kompletní desku od schématu až po finální výrobní podklady.

### Návrh elektronického schématu

V první fázi bylo vytvořeno elektronické schéma, které propojuje všechny funkční bloky systému

Jádro systému:

Základem zapojení je modul ESP32-WROOM-32E, který obsahuje mikrokontroler ESP32, integrovanou Wi-Fi anténu, flash paměť a potřebné RF obvody

Použití hotového modulu výrazně zjednodušuje návrh vysokofrekvenční části, protože:

- RF část je již výrobcem optimalizována.

- Není nutné navrhovat vlastní anténu.

- Je zajištěna stabilní bezdrátová konektivita

Modul pracuje s napětím 3,3V, proto je na desce použit stabilizátor převádějící vstupních 5 V (USB napájení) na požadovanou hodnotu.

Pro programování a ladění firmware je využito rozhraní UART přes převodník USB-UART (ch9102f).

Senzorová část:

Senzor BME280 a OLED displej jsou připojeny pomocí sběrnice I2C. Datové vodiče SDA a SCL jsou doplněny pull-up rezistory, které jsou nezbytné pro správnou funkci sběrnice.

Radarový modul HLK-LD2450 komunikuje přes sériové rozhraní UART (piny TX a RX).

Modul SD karty:

Paměťová karta MicroSD je připojena pomocí sběrnice SPI.

Použité signály:

- 3V3 – Napájení

- GND – Zem

- SDI – Data z mikrokontroleru do SD karty

- SDO – Data z SD karty do mikrokontroleru

- SCK – Hodinový signál

- CS (Chip Select) – Výběr zařízení

- CARD – Detekce přítomnosti karty

Kromě standardních SPI pinů modul obsahoval také signál EN (enable).

Během testování se ukázalo, že signál EN způsoboval nestabilní chování modulu, pravděpodobně z důvodu jeho interního zapojení (pull-up/pull-down vazby na desce modulu). Z tohoto důvodu byl signál EN odpojen a modul je trvale aktivní. Po této úpravě komunikace přes SPI probíhala stabilně a bez chyb

Uživatelské prvky:

Byly přidány LED diody sloužící k indikaci stavu zařízení (vysoká teplota, nízká teplota, vysoká vlhkost, detekce pohybu, Wi-Fi připojení) a mechanická tlačítka pro ovládání obsahu na OLED displeji.

### Návrh a výroba plošného spoje (PCB)

Po dokončení elektronického schématu byl vytvořen návrh čtyřvrstvé desky plošných spojů.

Byla zvolena následující struktura:

- Top Layer – Horní signálová vrstva

- Inner Layer 1 (GND) – Souvislá zemní rovina

- Inner Layer 2 (VCC) – Napájecí rovina

- Bottom Layer – Spodní signálová vrstva

Použití čtyř vrstev přineslo několik výhod oproti běžné dvouvrstvé desce:

- Stabilnější napájení díky samostatné napájecí rovině

- Lepší potlačení elektromagnetického rušení

- Jednodušší vedení signálových cest

Rozmístění součástek (Placement):

Pří rozmístění komponent byl kladen důraz na minimalizaci rušení a zachování přesnosti měření.

Radarový modul HLK-LD2450 byl umístěn mimo oblast napájecích prvků a dostatečně daleko od Wi-Fi antény modulu ESP32, aby nedocházelo k rušení.

Senzor BME280 byl umístěn mimo zdroje tepla (stabilizátor napětí, mikrokontroler), aby měření teploty nebylo ovlivněno zahříváním desky.

Vedení spojů (Routing):

Signálové cesty byly vedeny na horní a spodní vrstvě.

Samotná zemní rovina (GND) zajišťuje:

- Stabilní referenční potenciál

- Snížení šumu

- Lepší elektromagnetickou kompatibilitu

Napájecí rovina (VCC) umožňuje rovnoměrné rozložení napětí po celé desce a minimalizuje úbytky napětí pří zatížení.

Díky použití čtyř vrstev bylo možné vést spoje kratšími trasami a omezit počet průchodů.

Po dokončení návrhu byly vygenerovány výrobní podklady a odeslány do výroby. Po dodání byla deska osazena kombinací SMD a THT součástek.

### Mechanická konstrukce a 3D tisk

Pro ochranu elektroniky byla navržena vlastní plastová krabička. Návrh proběhl v programu FreeCAD

Při návrhu bylo nutné zohlednit:

- Rozměry PCB

- Umístění montážních otvorů

- Výřez pro OLED displej

- Otvory pro tlačítka a LED diody

- Přístup k napájení

- Větrací otvory pro správné měření teploty

Krabička byla vyrobena pomocí 3D tiskárny

## Vývoj softwaru pro mikrokontroler (Firmware)

Firmware zařízení byl vyvíjen v jazyce C++ za použití vývojového prostředí PlatformIO, které je integrováno do editoru Visual Studio Code. Toto řešení umožňuje efektivní správu knihoven, přehlednou strukturu projektu a snadnou kompilaci i nahrávání programu do mikrokontroleru ESP32.

Program je rozdělen do několika logických částí, které zjišťují čtení dat ze senzorů, ukládání dat na SD kartu a komunikaci se serverem prostřednictvím Wi-Fi.

### Čtení dat ze senzorů

V hlavní programové smyčce (loop) je implementováno časové řízení pomocí funkce millis(), které umožňuje provádět jednotlivé operace v pravidelných intervalech bez blokování programu.

Data ze senzorů jsou načítána v různých časových intervalech:

- Detekce přítomnosti pomocí mmWave senzoru probíhá průběžně (každou sekundu)

- Klimatická data (teplota, vlhkost, atmosférický tlak a nadmořská výška) jsou ukládána v delších časových intervalech (každou minutu)

Komunikace se senzorem BME280 probíhá po sběrnici I2C.

Pomocí knihovny jsou z něj získávány hodnoty:

- Teplota

- Relativní vlhkost

- Atmosférický tlak

Z hodnoty atmosférického tlaku je následně vypočítána přibližná nadmořská výška.

Radarový senzor HLK-LD2450 komunikuje s mikrokontrolerem pomocí sériové linky UART. Pokud senzor detekuje přítomnost osoby nebo pohyb, je tato informace uložena do stavové proměnné, která je dále využívána systémem.

### Ukládání dat na SD kartu a formát CSV

Pro zajištění spolehlivého ukládání dat i při výpadku Wi-Fi je implementováno lokální ukládání dat na MicroSD kartu.

Data jsou ukládána do souboru ve formátu CSV (Comma-Separated Values), který je snadno zpracovatelný v dalších aplikacích. Každý záznam obsahuje čas měření a jednotlivé naměřené hodnoty.

Při ukládání dat program otevře soubor s koncovkou .csv v režimu přidání, zapíše nový řádek a soubor ihned uzavře. Tento postup minimalizuje riziko poškození dat při případném výpadku napájení zařízení.

### Synchronizace dat při výpadku připojení

## Návrh a realizace webové aplikace

Zpracování přijatých dat a jejich prezentace uživateli tvoří druhou klíčovou část maturitní práce. Webová aplikace slouží k ukládání naměřených dat do databáze, jejich zpracování a následné vizualizaci ve formě přehledných grafů.

Celý systém běží na domácím serveru, na kterém je nainstalována virtualizační platforma Proxmox. Na této platformě běží operační systém Debian 13, na kterém je provozováno prostředí XAMPP obsahující webový server Apache, databázový server MySQL a interpret jazyka PHP.

Samotná webová aplikace byla vytvořena pomocí PHP frameworku CodeIgniter 4, který využívá architekturu MVC.

### Relační databáze MySQL

Pro ukládání dat byla vytvořena databáze zaverecka, která obsahuje dvě tabulky pro ukládání jednotlivých dat

Data_senzor_teploty:

- id (INT, Primary Key, Auto Increment)

- Jedinečný identifikátor každého záznamu.

- cas_ulozeni (DATETIME)

- Přesný čas měření odeslaný z mikrokontroleru ESP32.

- teplota (FLOAT)

- Naměřená teplota ve stupních Celsia.

- tlak (FLOAT)

- Atmosférický tlak v jednotkách hPa.

- vlhkost (FLOAT)

- Relativní vlhkost vzduchu v procentech.

- nadmorska_vyska (SMALLINT)

- Vypočtená nadmořská výška z atmosférického tlaku v metrech.

Data_senzor_pohybu:

- id (INT, Primary Key, Auto Increment)

- cas_ulozeni (DATETIME)

- pohyb (BOOLEAN)

- Binární hodnota určující, zda byl detekován pohyb.

- Hodnota 1 znamená detekovaný pohyb, 0 znamená klid.

- pocet_osob (TINYINT)

- Počet osob detekovaných radarovým senzorem.

### Architektura aplikace CodeIgniter 4

Webová aplikace je vytvořena pomocí frameworku CodeIgniter 4, který využívá architekturu MVC (Model-View-Controller). Tato architektura rozděluje aplikaci do několika logických vrstev, čímž zajišťuje přehlednější strukturu kódu a jednodušší údržbu.

Modely (Models):

Modely slouží pro komunikaci s databází.

V projektu je využit například model DataSenzorTeplotyModel, který zajišťuje:

- Načítání dat z databáze.

- Ukládání nových měření.

- Výpočty průměrných hodnot.

- Filtrování dat podle časového období.

Model využívá nástroj Query Builder, který zajišťuje bezpečné vytváření SQL dotazů a chrání aplikaci před útoky typu SQL Injection.

Views:

Views obsahují HTML, CSS a JavaScript, které tvoří samotné uživatelské rozhraní webové aplikace

Pro tvorbu moderního a responzivního rozhraní byl použit framework Bootstrap, který zajišťuje správné zobrazení na počítačích, tabletech i mobilních telefonech.

Pro ikony byla využita knihovna Font Awesome, která poskytuje rozsáhlou sadu ikon. Tyto ikony jsou použity například v navigačním menu, tlačítkách a informačních panelech, čímž zlepšují přehlednost a vizuální orientaci uživatele v aplikaci.

kontroléry (Controllers):

Kontroléry představují hlavní logiku aplikace.

Zpracovávají požadavky od uživatelů nebo zařízení ESP32, komunikují s modely a následně předávají data do jednotlivých pohledů.

Například kontrolér Prehled:

- Načítá poslední naměřené hodnoty ze senzorů.

- Získává průměrné hodnoty za určité časové období.

- Předává tato data do uživatelského rozhraní.

### Komunikační rozhraní mezi ESP32 a serverem

### Vizualizace dat a uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní webové aplikace slouží k přehlednému zobrazení aktuálních i historických dat.

Webová stránka obsahuje:

- Přehled aktuálních hodnot ze senzorů.

- Grafické zobrazení historie měření.

- Navigační menu pro přepínání jednotlivých částí aplikace.

Grafy pomocí knihovny Chart.js:

Pro vizualizaci dat byla použita JavaScriptová knihovna Chart.js, která umožnuje vytvářet interaktivní grafy přímo ve webovém prohlížeči.

V aplikaci jsou využity zejména spojnicové grafy (Line Charts), které zobrazují změny jednotlivých veličin v čase.

Uživatel může pomocí ovládacích prvků přepínat mezi různými časovými obdobími:

- Poslední hodina

- Poslední den

- Poslední týden

- Poslední měsíc

- Poslední rok

Grafy obsahují také interaktivní tooltipy, které po najetí myší zobrazují přesné hodnoty měření včetně jednotek.

Díky této vizualizaci může uživatel snadno sledovat vývoj naměřených hodnot a analyzovat dlouhodobé změny prostředí.

# Uživatelská část dokumentace

Tato kapitola slouží jako praktický návod pro koncového uživatele zařízení. Obsahuje popis zapojení, ovládání a používání systému, včetně práce s webovou aplikací a základního nastavení serverového prostředí.

Cílem této části je umožnit i méně technicky zkušenému uživateli zařízení správně zapojit, spustit a efektivně využívat.

## Sestavení a zprovoznění zařízení

Senzorová deska je navržena s důrazem na jednoduchost použití, a proto její uvedení do provozu nevyžaduje žádnou složitou montáž ani odborné znalosti. Všechny komponenty jsou integrovány do jedné kompaktní jednotky

### Napájení

Zařízení je napájeno pomocí standardního kabelu s USB-C a napětím 5 V. Tento kabel lze připojit k běžnému napájecímu adaptéru pro mobilní telefony, k USB portu počítače nebo například k powerbance. Díky tomu je zařízení snadno přenosné a není omezeno na jedno konkrétní místo

### Umístění

Pro správnou funkci radarového senzoru HLK-LD2450 je zásadní vhodné umístění zařízení v prostoru.

Doporučuje se dodržet následující zásady:

- Zařízení umístit do výšky přibližně 1,5 až 2 metry nad zemí, například na polici nebo skříň.

- Čelní stranu zařízení nasměrovat do prostoru, který má být monitorován, aby byl zajištěn co nejlepší dosah senzoru.

- Neumísťovat zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů), protože by mohlo dojít ke zkreslení hodnot měřených senzorem BME280.

- Zajistit dostatečně silný signál lokální Wi-Fi sítě, aby bylo možné spolehlivě odesílat data na server.

Po připojení je nutno stisknou malé tlačítko reset, které se nachází přímo na desce. Poté se zařízení spustí a začne měřit okolní podmínky a detekovat pohyb. Naměřená data jsou následně odesílána na server, kde jsou ukládána a zobrazována ve webové aplikaci.

## Ovládání senzorové desky

## Tisk ochranné 3D krabičky

Pro ochranu elektroniky byla navržena vlastní plastová krabička, která slouží nejen jako ochranný obal, ale zároveň i jako estetické řešení celého zařízení. Model krabičky byl vytvořen v programu FreeCAD.

Krabička je navržena tak, aby přesně odpovídala rozměrům desky plošných spojů a zároveň umožňovala přístup ke všem důležitým prvkům. Obsahuje otvory pro napájecí konektor, OLED displej, tlačítka a LED diody. Zároveň jsou v konstrukci vytvořeny větrací otvory, které zajišťují správné proudění vzduchu k senzoru BME280 aby nedocházelo k výraznému zkreslení měření.

Pro samotný tisk byl použit program PrusaSlicer

### Doporučené nastavení tisku

Materiál:

Pro tisk byl zvolen materiál PETG, který má vyšší teplotní odolnost než běžné PLA. Díky tomu je krabička vhodná i pro použití v prostředí, kde může do docházet k vyšším teplotám (například při umístění na přímém slunci).

Výška vrstvý:

Doporučená výška vrstvy je 0,2 mm, což představuje dobrý kompromis mezi kvalitou tisku a časem potřebným k výrobě.

Výplň:

Byla použita výplň o hustotě 15 %, která zajišťuje dostatečnou pevnost při zachování nízké spotřeby materiálu.

Podpěry:

Podpěry jsou potřeba pouze v místech otvorů, konkrétně pro OLED displej a napájecí konektor. Zbytek modelu lze tisknout bez podpěr.

Orientace při tisku:

Jednotlivé části krabičky (Hlavní díl a boční kryt) se tisknou položené na tiskové podložce největší plochou dolů. Tím se zajistí stabilita během tisku a lepší kvalita výsledného povrchu.

## Nasazení serveru a databáze

Pro správnou funkci systému je nutné připravit serverové prostředí, které zajišťuje příjem dat z mikrokontroleru ESP32, jejich ukládání do databáze a následnou prezentaci ve webové aplikaci.

Serverová část systému byla testována na operačním systému Debian 13, kde běží webový server prostřednictvím balíčku XAMPP. Tento balíček obsahuje všechny potřebné komponenty, zejména Apache (webový server) a MySQL (databázový systém)

### Instalace serverového prostředí

Na cílovém zařízení je nutné nainstalovat XAMPP a spustit služby Apache a MySQL. Po jejich spuštění je server připraven přijímat požadavky a pracovat s databází

### Vytvoření databáze a tabulek

Pro správnou funkci aplikace je nutné vytvořit databázi, která bude sloužit k ukládání naměřených dat. To lze provést pomocí nástroje phpMyAdmin, který je součástí XAMPP (obvykle dostupný na adrese http://localhost/phpmyadmin).

Po vytvoření databáze s názvem „zaverecka“ je potřeba spustit následující SQL skript, který vytvoří požadovanou strukturu tabulek:

CREATE TABLE data_senzor_teploty (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
cas_ulozeni DATETIME NOT NULL,
teplota FLOAT NOT NULL,
vlhkost FLOAT NOT NULL,
tlak FLOAT NOT NULL,
nadmorska_vyska SMALLINT NOT NULL
);

CREATE TABLE data_senzor_pohybu (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
cas_ulozeni DATETIME NOT NULL,
pohyb BOOLEAN NOT NULL,
pocet_osob TINYINT NOT NULL
);

Tabulka data_senzor_teploty slouží k ukládání environmentálních dat (teplota, vlhkost, tlak, a nadmořská výška), zatímco tabulka data_senzor_pohybu uchovává informace o detekovaném pohybu a počtu osob.

### Nasazení webové aplikace

Webová aplikace je vytvořena pomocí frameworku CodeIgniter 4. Pro její spuštění je nutné zkopírovat projekt do kořenového adresáře webového serveru (v případě XAMPP se jedná o složku „htdoscs“).

V konfiguračním souboru aplikace (app/Config/Database.php) je následně nutné nastavit přístupové údaje k databázi, zejména uživatelské jméno a heslo (username, password). Alternativně lze využít také konfigurační soubor .env, který umožňuje oddělit citlivé údaje od zdrojového kódu aplikace.

Po správném nastavení je aplikace připravena přijímat data ze zařízení a zobrazovat je uživateli prostřednictvím webového rozhraní.

Po dokončení těchto kroků je server plně funkční a systém je připraven k provozu.

## Průvodce webovou aplikací

Webová aplikace slouží jako hlavní rozhraní pro sledování naměřených. Je navržena tak, aby byla přehledná a snadno použitelná jak na počítači, tak i na mobilním zařízení.

### Úvodní stránka

Po zadání IP adresy serveru se uživateli zobrazí hlavní stránka. Na této stránce jsou zobrazeny aktuální hodnoty ze senzorů, například teplota nebo informace o detekci pohybu.

Data se automaticky aktualizují na pozadí bez nutnosti ručního obnovení stránky. Díky tomu má uživatel neustále k dispozici aktuální informace v reálném čase.

### Zobrazení grafů

Pomocí horního menu se uživatel dostane na stránky s jednotlivými grafy. Ty zobrazují historický vývoj naměřených hodnot.

Uživatel má několik možností, jak si data filtrovat:

- Rychlá volba období:

- Pomocí tlačítek lze jednoduše zobrazit data za poslední hodinu, den, týden, měsíc nebo rok

- Výběr vlastního období:

- Pomocí kalendáře je možné vybrat konkrétní časový rozsah, například od 8. 3. 2026 do 11.3. 2026. Tato funkce umožňuje detailně analyzovat konkrétní období podle potřeby uživatele.

Při najetí myší na graf se zobrazí přesná hodnota spolu s časem měření, což usnadňuje orientaci v datech.

### Zobrazení pohybu v místnosti

Pro zobrazení aktivity v místnosti je použit speciální typ vizualizace ve formě časové osy.

Jednotlivé úseky znázorňují, zda byl v daném čase detekován pohyb:

- Zelená barva znamená přítomnost osoby.

- Šedá barva znamená klid v místnosti.

Velikost jednotlivých úseků odpovídá délce trvání daného stavu, takže uživatel na první pohled vidí, jak dlouho byl prostor obsazený nebo prázdný

Po najetí myší na konkrétní úsek se zobrazí přesný časový interval (například „pohyb 11:40 – 13:46“), což umožňuje detailní přehled o aktivitě v místnosti.

Závěr

Cílem této maturitní práce bylo navrhnout a realizovat inteligentní senzorovou desku založenou na mikrokontroleru ESP32, která umožňuje měření teploty, vlhkosti vzduchu, atmosférického tlaku a nadmořské výšky, a zároveň detekci přítomnosti osob v místnosti. Tento cíl byl úspěšně splněn. Bylo vytvořeno funkční zařízení, které naměřená data zobrazuje na displeji, ukládá na SD kartu a odesílá prostřednictvím Wi-Fi na webový server.

Součástí projektu bylo také vytvoření webové aplikace ve frameworku CodeIgniter 4, která umožňuje ukládání dat do databáze, jejich přehledné zobrazení a vizualizaci pomocí grafů. Uživatel tak může sledovat aktuální i historické hodnoty z libovolného zařízení připojeného k internetu. Webová část projektu je navržena v MVC architektuře a umožňuje další rozšiřování funkcionality.

Během realizace projektu jsem si prohloubil znalosti v oblasti návrhu elektronických obvodů, tvorby plošných spojů, programování mikrokontrolerů, síťové komunikace a vývoje webových aplikací. Projekt mi umožnil propojit teoretické znalosti s praktickou realizací a získat cenné zkušenosti s řešením technických problémů, které se během vývoje objevily.

Výsledkem práce je plně funkční prototyp zařízení, který může sloužit jako základ pro další rozvoj systému chytré domácnosti nebo jako samostatná monitorovací jednotka pro sledování environmentálních podmínek.

seznam použité literatury

Cihelková, E. a kol.:Světová ekonomika. Praha, ETC Publishing, 1997.

- ISBN 80-86006-48-4.

Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.:Ekonomie, Praha, Svoboda 1991

Dědič, J. a kol.:Učebnice práva. Praha, PROSPEKTRUM 1995.

- ISBN 80-7175-006-9

Citace literatury se řídí platnou normou ČSN 01 0197 (bibliografické citace). Podrobné informace o citování literatury v odborné práci (i elektronických zdrojů) najdete v dokumentu citace.pdf

Odkazy na literaturu v textu jsou vložené do kulatých závorek a arabská číslice musí korespondovat s pramenem uvedeným v seznamu literatury.

Např.: (3), (18, 25, 33), (32-36, 42) ...

Seznam použitých symbolů a zkratek

Seznam obrázků

Obr. 1 Popis obrázku centrovat, číslovat průběžně	8

Seznam tabulek

Tab. 1 Popis tabulky zarovnat s levým okrajem tabulky	8

seznam Příloh

Pokud je jich více, na toto místo umístit jejich seznam